- OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	2

2.	ÚVOD	3

3.	PROJEKTOVÉ PODKLADY	3

4.	TECHNICKÉ ÚDAJE	3

5.	TECHNICKÝ POPIS	4

5.1.	Technické řešení	4

5.2.	Kabelové rozvody	5

6.	POŽADAVKY SPRÁVCE	6

7.	PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ	6

8.	BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH	7

9.	ZÁVĚR	8

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

|  | Stavba Kraj Městská část |  | RTT Starostrašnická – V Olšinách Hlavní město Praha Praha 10 - Strašnice |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Katastrální území |  | Strašnice [731943] (okres Hlavní město Praha), |  |
|  | Druh dokumentace |  | DUR/DSP |  |
|  | Stavební objekt |  | SO 15 – Mazníky |  |
|  | Objednatel/ Investor |  | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9 |  |
|  | Zpracovatel projektu |  | PRAGOPROJEKT, a.s. |  |
|  |  |  | K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 IČO 452 72 387 |  |
|  | Zpracovatelský útvar Ředitel ateliéru |  | Ateliér Praha I Ing. Jan Zapletal tel.: 226 066 128 |  |
|  | Vypracoval Zodpovědný projektant |  | Ing. Petr Majner, tel.: 226 066 361 majner@pragoprojekt.cz Ing. Miloš Králík, AI č. 0008138, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, tel.: 226 066 345 |  |

# ÚVOD

Dokumentace je zpracována na základě objednávky DP hl. m. Prahy a.s. Předmětem stavby je rekonstrukce stávající tramvajové trati v úseku Starostrašnická – V Olšinách.

Předmětem SO15 je návrh systému mazacích zařízení v oblouku tramvajové trati v křižovatce ulic Starostrašnická – Mrštíkova za účelem snížení valivého tření, valivého odporu a tím snížení opotřebení stykových ploch kolejových vozidel a kolejnic a snížení hlučnosti.

Budou instalovány dva nezávislé systémy mazníků. Jeden pro směr Vinohradská a druhý pro směr opačný. Systém se skládá z mazací stanice, která bude umístěna v plastovém rozvaděči na stožáru, napájecího zdroje (měniče), detektorů průjezdu tramvaje a mazacích trysek umístěných u kolejnic.

Majetkovým správcem tohoto vedení je Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost.

Stavba musí být postavena v souladu s vydaným STAVEBNÍM POVOLENÍM.

# PROJEKTOVÉ PODKLADY

3.1.	Situace návrhu kolejového stavu

3.2.	Katastrální mapa území

3.3.	Stávající stav inženýrských sítí

3.4.	Pochůzka na místě stavby

3.5.	Konzultace se zástupci DP hl. m. Prahy (p. Kejdana)

3.6.   Normy ČSN 33 3516, 37 6754, 34 1500 ed.2, 34 1530 ed.2, 33 2000-1 ed.2,

33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-5-54 ed.3, 33 2000-6, 60439-1 ed.2, 34 2613 ed.3,

73 6005, 33 2000-5-52 ed.2 a normy související s výstavbou a provozem

tramvajových a trolejbusových tratí

# TECHNICKÉ ÚDAJE

Trakční vedení, tramvajová trať

Tramvajová trať:		stávající, dvoustopá

Napájecí soustava	:	600 Vss s jedním pólem uzemněným

Ochrana proti nebezpečnému dotyku	:	dvojitou izolací a ukolejněním

Vnější vlivy:			AA8, AB8, AC1, AD2, AF2, AG2, AH2, AQ3, AS2, BA5

– dle ČSN 33 2000-1 ed.2

Prostor:			zvlášť nebezpečný – dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

Mazník

Napájecí soustava:	měnič 600V(750V) DC/24V DC SELV – bezpečné napětí

Prostředí:			AB 8 - venkovní

Ochrana před nebezpečným dotykem neživých částí:	dvojitou izolací a ukolejněním

Ochrana před nebezpečným dotykem živých částí:	izolací, krytem, polohou

Typy kabelů:	NSGAFÖU 1,8/3kV, 1x2,5mm2 – napájecí kabel z TV, trolejové čidlo

HO7-K-10mm2 – ukolejňovací kabel

CYKY 4x 1,5mm2 – kabel pro kolejnicové čidlo

CYKY 3x 2,5mm2 – napájení mazací stanice

Poznámka: navržené typy kabelů se mohou lišit dle zvolené technologie vybraného dodavatele.

Uložení kabelů:	v zemi jsou kabely uloženy do obetonovaných plastových chrániček

Mazací médium:	biologicky odbouratelné plastické mazivo, použitelnost za všech provozních podmínek od -20oC až +50oC, atest dle norem EU

Úprava povrchů:	všechny nově instalované viditelné komponenty budou opatřeny nátěrem v odstínu RAL 7021 a protiplakátovacím nátěrem.

Související normy a předpisy

- ČSN 33 2000-5-52 ed.2 Výběr a stavba elektrických zařízení - Elektrická vedení

- ČSN 33 2000-1 ed.2 Elektrické instalace nízkého napětí

4-41 ed.2 ochrana před úrazem el. proudem

4-43 ed.3 ochrana proti nadproudům

- ČSN 33 3516 Předpisy pro trakční vedení tramvajových a trolejbusových drah

- ČSN EN 50110-1 ed.3 Obsluha a práce na elektrických zařízeních

- ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení

# TECHNICKÝ POPIS

## Technické řešení

V oblouku tramvajové trati v křižovatce ulic Starostrašnická – Mrštíkova je navržena instalace systému mazacích zařízení kolejnic za účelem snížení valivého tření, valivého odporu a tím snížení opotřebení stykových ploch kolejových vozidel a kolejnic a snížení hlučnosti.

Budou instalovány dva nezávislé systémy mazníků. Jeden pro směr Vinohradská č.M2, umístěný na stožáru č.072-22 a druhý pro směr V Olšinách – č.M1, umístěný na stožáru č. 072-19. Systém se skládá z mazací stanice, která bude umístěna v plastovém rozvaděči na stožáru, napájecího zdroje (měniče), detektorů průjezdu tramvaje a mazacích trysek umístěných u kolejnic. Mazací trysky budou umístěny na začátcích oblouků za přechody pro chodce resp. místo pro přecházení. Mazání bude iniciováno trolejovými kontakty.

Mazací stanice

Skříň s mazacími zařízeními a programovatelnými řídícími a vyhodnocovacími jednotkami (v konfiguraci pro obsluhu tří kolejových mazacích bází) bude umístěna v nadzemním plastovém rozvaděči o rozměrech cca 800x600x300mm, IP 66, instalovaném na příslušném trakčním stožáru.

Mazací zařízení se sestává ze zásobníku maziva s možností lokálního plnění, čerpadla a elektromagnetického ventilu. Rozvod maziva k mazacím místům (mazacím bázím MB) bude proveden tlakovými hadicemi Ø8x1,5mm. Mazací báze MB bude zabezpečovat nanášení mazacího media na hlavu i přírubu vnitřní i vnější kolejnice u každé z obou kolejí. Mazací trysky jsou proti mechanickému poškození chráněny ocelovými kryty, které jsou ke kolejnicím připevněny přišroubováním.

Veškeré nově instalované viditelné komponenty (rozvaděčové skříně) budou opatřeny nátěrem v odstínu RAL 7021 a protiplakátovacím nátěrem.

Napájení

Napájení bude z trolejového vedení přivedeno kabelem NSGAFÖU 1x2,5 mm2 po nosných lanech TV a stožáru do zdroje 24V DC (měniče) umístěného v skříni o rozměrech 370x390x170mm ve výši min. 3m nad zemí na stožáru společně s pojistkovou skříní. Svod po stožáru bude uložen v PE chráničce, která je ke stožáru připáskována.

Čidla

Nanášení mazacího media na hlavy a příruby bude pro oba směry spouštěno trolejovými detektory. Toto řešení je použito pro zamezení dávkování mazacího média při průjezdu nekolejových vozidel (autobusů/vozidel IZS atd.)

Údržba a mazací médium

Mazací medium je biologicky odbouratelné plastické mazivo, které obsahuje přísady pro soudržnost s kovovými materiály a zároveň zabezpečuje zvýšenou ochranu proti korozi. Plnění zásobníku maziva bude v době provozu zajišťovat DP hl. m. Prahy, dodavatel provádí jedenkrát za rok kontrolu funkčnosti.

## Kabelové rozvody

Silové, zemní i venkovní, kabelové rozvody jsou provedeny kabely s plastovou případně gumovou izolací. Z mazací skříně budou vyvedeny chráničky HDPE 50 se zataženými ukolejňovacími kabely a tlakovými rozvody pro mazací médium k tryskám.

V chodníku budou chráničky obetonovány a uloženy s minimálním krytím 0,35m.

Pod komunikací budou rozvody uloženy do obetonovaných chrániček o průměru 110mm s minimálním krytím 1,0m.

Konce kabelových chrániček budou ukončeny utěsněny proti vnikající vodě a živočichům. Do chrániček bude zataženo protahovací lano (drát).

Součástí tohoto objektu jsou výkopové práce pro uložení kabelů, chráničky pro ochranu kabelů vč. obetonování, příp. pískového lože a zához rýh. Povrchy budou obnoveny pouze mimo oblast, kde povrchy obnovují související objekty - SO 11 TT a SO 52.

Veškeré obnovované povrchy budou obnoveny do původního stavu a konečná skladba povrchů včetně míry zhutnění jednotlivých vrstev bude v souladu s usnesením Rady hlavního města Prahy č. 95, ze dne 31. 1. 2012 (Příloha 1: Zásady a technické podmínky pro zásahy do povrchů komunikací a provádění výkopů a zásypů rýh pro inženýrské sítě). Rozsah je naznačen v situaci.

Vývody kabelů na stožáry budou chráněny plastovou trubkou do výše 3m a ochráněny ucpávkou proti zatékání vody.

Uložení kabelů musí být provedeno v souladu s ČSN 33 2000-5-52 ed.2 a 73 6005.

Veškeré výkopy a zemní práce v ochranném pásmu kabelů musí být prováděny ručně s maximální opatrností.

Před zahájením zemních prací budou vytýčeny všechny podzemní inženýrské sítě. Veškeré výkopy a zemní práce v ochranném pásmu kabelů a ostatních inženýrských sítí musí být prováděny ručně s maximální opatrností. V případě obnažení inženýrských sítí budou před zásypem sítě přizváni správci zařízení ke kontrole neporušenosti jejich zařízení.

Veškeré souběhy a křížení se stávajícími sítěmi i nově překládanými jsou patrné z koordinační situace stavby, se kterou musí být stavbyvedoucí objektu seznámen před zahájením výkopových prací. Veškeré souběhy a křížení musí odpovídat ČSN 73 60 05 a ČSN 75 21 30.

Před záhozem kabelové trasy a betonáží chrániček je nutné vyzvat správce ke kontrole a provést zápis o kontrole do stavebního deníku!

# POŽADAVKY SPRÁVCE

-	zhotovitel prací musí mít kvalifikaci pro UTZ,

-	veškerý dodávaný materiál pro objekt SO 15 bude splňovat podmínky standardů DP hlavního města Prahy, a.s.

-	při přejímkách bude správci předána PD skutečného provedení včetně geodetického zaměření ve formátu .dgn.

# PÉČE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Realizací tohoto stavebního objektu nevznikají žádné škodliviny, které by zhoršovaly životní prostředí.

Případný pomocný materiál na výstavbu kabelových tras (výstražná fólie, chráničky atd.) bude ekologicky uložen nebo zlikvidován.

Zbytky kabelů a spojovacích hmot lze likvidovat pouze na skládkách k tomu určených.

# BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ PŘI PRÁCI NA STAVENIŠTÍCH

Při provádění prací na staveništích je třeba dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ustanovení technických norem (ČSN), bezpečnostních a hygienických předpisů.

Právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (vymezení pojmu je uvedeno v ustanovení § 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů) jsou předpisy na ochranu života a zdraví, předpisy hygienické a protiepidemické, technické předpisy, technické dokumenty a technické normy, stavební předpisy, dopravní předpisy, předpisy o požární ochraně a předpisy o zacházení s hořlavinami, výbušninami, zbraněmi, radioaktivními látkami, chemickými látkami a chemickými přípravky a jinými látkami škodlivými zdraví, pokud upravují otázky týkající se ochrany života a zdraví.

Pokud při stavební činnosti dochází ke střetu se silniční, železniční, pěší nebo vodní dopravou, je nutné identifikovat tato rizika a přijmout potřebná opatření k zabránění ohrožení veřejnosti. Při stavebních a udržovacích pracích na dálnicích a silnicích za provozu je nutné přijmout potřebná preventivní opatření k zabránění ohrožení osob pohybujících se na staveništi (pracovišti) veřejnou dopravou.

Zhotovitel je povinen postupovat podle příslušných bezpečnostních předpisů vydaných správcem dopravní cesty.

Některé základní právní předpisy:

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce.

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci).

Nařízení vlády č.591/2006Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

Nařízení vlády č. 592/2006 Sb., o podmínkách akreditace a provádění zkoušek z odborné způsobilosti.
Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí.

Nařízení vlády č. 11/2002 Sb., kterým se stanoví vzhled a umístění bezpečnostních značek a zavedení signálů.

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci.

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.

Nařízení vlády č. 168/2002 Sb., kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky.

Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.

Nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu.

Nařízení vlády č. 495/2001 Sb., kterým se stanoví rozsah a bližší podmínky poskytování osobních ochranných pracovních prostředků, mycích, čisticích a dezinfekčních prostředků.

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce.

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách.

(všechny předpisy v platném znění)

# ZÁVĚR

Uvedení do provozu

Technická způsobilost bude ověřena technickobezpečnostní zkouškou a zkušebním provozem ve smyslu §7 odst. 2 Zákona o drahách a § 5 až 7 vyhl. 177/95 Sb. (stavební a technický řád drah).

Dokončení díla bude uzavřeno zkouškou funkčnosti zařízení, revizní zprávou, protokol UTZ a žádostí o vydání průkazu způsobilosti.

Návrh podmínek zkušebního provozu

Zkušební provoz bude 9 měsíců a slouží k ověření funkce a bude uzavřen kolaudací.

Po ukončení zkušebního provozu vypracuje provozovatel protokol o prováděných kontrolách a provede vyhodnocení zkušebního provozu. Pokud po dobu zkušebního provozu nebudou zjištěny závady, které by bránily dalšímu provozu, zažádá uživatel o uvedení do trvalého provozu.

Závazné doklady k přejímacímu řízení:

- dokumentace skutečného provedení stavby, umožňující provoz a údržbu,

- zpráva o výchozí revizi, protokol o tech. prohlídce a zkoušce, průkaz způsobilosti UTZ,

- geodetické zaměření kabelových tras dle GIS.