- OBSAH

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY	2

2.	ROZSAH STAVEBNÍHO OBJEKTU SO21	3

3.	PROJEKTOVÉ PODKLADY	3

4.	TECHNICKÉ ÚDAJE	3

5.	STÁVAJÍCÍ STAV	4

6.	TECHNICKÝ POPIS	4

6.1.	Trolejové vedení - definitivní stav	4

6.2.	Návrh trolejového vedené – elektrická část	5

6.3.	Trolejové kontakty……………………………………………………………………..5

6.4.	Protikorozní ochrana	5

6.5.	Stavební a montážní práce	5

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY

| Stavba Kraj Městská část | RTT Starostrašnická – V Olšinách Hlavní město Praha Praha 10 - Strašnice |
| --- | --- |
| Katastrální území | Strašnice [731943] (okres Hlavní město Praha), |
| Druh dokumentace | DUR/DSP |
| Stavební objekt | SO 21 Trolejové vedení |
| Objednatel/ Investor | Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 217/42 190 22 Praha 9 |
| Zpracovatel projektu | PRAGOPROJEKT, a.s. |
|  | K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4 IČO 452 72 387 |
| Zpracovatelský útvar Ředitel ateliéru | Ateliér Praha I Ing. Jan Zapletal tel.: 226 066 128 |
| Vypracoval Zodpovědný projektant | Ing. Miloš Králík, AI č. 0008138, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, tel.: 226 066 345 Ing. Miloš Králík, AI č. 0008138, autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb, tel.: 226 066 345 |

# ÚVOD

Dokumentace je zpracována na základě objednávky DP hl. m. Prahy a.s. Předmětem stavby je rekonstrukce stávající tramvajové trati, v rámci které dojde k úpravě trakčního trolejového vedení.

Předmětem tohoto stavebního objektu SO 21 je vybudování 6-ti nových stožárů, výměna 1- ho stávajícího stožáru za nový v místě stávajícího a demontáž 11-ti ks trakčních stožárů. V rámci objektu bude provedena v celém úseku nová nosná síť a natažen nový trolejový drát.

Objekt SO 21 splňuje obecné požadavky na využívání území a technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami pokročilého věku, těhotnými ženami, osobami doprovázející dítě v kočárku, dítě do tří let, případně osobami s mentálním postižením nebo osobami s omezenou schopností pohybu nebo orientací stanovené prováděcím právním předpisem.

# Projektové podklady

- Situace stávajícího stavu sítě a komunikací z podkladů DP hl. m. Prahy, a.s.

- Situace nového stavu TT a komunikací a souvisejících staveb

- Geodetické zaměření místa stavby z 08/2016

- Zákresy podzemních inženýrských sítí

- Pochůzka na místě stavby

- Vydané územní rozhodnutí dne 7.4.2017

- Konzultace se zástupci DP hl. m. Prahy, a.s.

- Normy ČSN 33 3516, 37 6754, 34 1500 ed.2, 34 1530 ed.2, 33 2000-1 ed.2, 33 2000-4-41 ed.2, 33 2000-5-54 ed.3, 33 2000-6, 60439-1 ed.2, 34 2613 ed.3, 	73 6005, 33 2000-5-52 ed.2 a normy související s výstavbou a provozem tramvajových a trolejbusových tratí

# TECHNICKÉ ÚDAJE

Nosná síť TV:        	lana nerez Fe 25,35 mm2

Vodiče TV:        		trolejový drát Cu 120 mm2- nový i stávající,

TV pružné, pevně kotvené,

zatížení 100 N/ mm2 při - 25 0C

Armatury TV:			Typového provedení – stávající i nové

Podpěry:        		stávající – kulaté,

nové stožáry – ocelové kulaté, povrchová úprava metalizací zinkem, nátěr závěrečným lakem RAL 7021

Výška trolejového drátu:    	5,50 m v místě závěsu nad temenem kolejnice

Napájecí soustava:	2 - 600 V DC s jedním pólem uzemněným

Ochrana před ned. dotyk.

napětím:			dvojitou izolací a ukolejnění kabelem YY-1x50mm2

Ochrana proti atm. přepětí:	provedena svodiči přepětí -  ukolejněnými

Únosnost zeminy:		      je uvažována 15 N/cm2 a na tuto hodnotu budou

navrženy základy stožárů

Betonový základ:		beton C20/25 XF1; XA1

Číslování stožárů:	pracovní

Vnější vlivy:			AA8, AB8, AC1, AD2, AF2, AG2, AH2, AQ3, AS2, BA5

– dle ČSN 33 2000-1ed.2

Prostor:			zvlášť nebezpečný – dle ČSN 33 2000-4-41ed.3

# STÁVAJÍCÍ STAV

Stávající stav trolejového: dvoustopé trolejové vedení mezi křižovatkami ulic V Olšinách – Průběžná a Starostrašnická – Vinohradská je vedeno ulicemi V Olšinách a Starostrašnická s oboustrannou odbočkou do vozovny Strašnice z ulice Starostrašnická.  Dotčená část TV se nachází v napájecích úsecích N.Ú.72, N.Ú.73, N.Ú.103 napájených z měníren MR 6 Strašnice (N.Ú.72, 73) a MR 27 Altán (N.Ú.103).

# TECHNICKÝ POPIS

## Trolejové vedení - definitivní stav

V rámci objektu SO 21 bude vybudováno celkem 6 nových stožárů se základy, jeden stožár č. 072-12 bude včetně základu vyměněn za nový v místě stávajícího, 11ks stožárů bude zdemontováno a 33 ks stávajících trakčních stožárů bude renovováno (odrezení, nové nátěry, protiplakátovací úprava do výšky 2,8m, finální barva RAL 7021).

Rozsah renovace stožárů a závěsů bude na Starostrašnické od st.č. 073-20 a 073-21 včetně až po st.č. 103-36 V Olšinách.

Kotevní závěsy na budovách budou obnoveny ve stávajících místech pomocí chemických kotev. Nosný systém lan a trolejový drát budou nové. Všechny úsekové děliče budou nové, u všech napájecích a dělicích bodů bude ochrana proti atmosférickému přepětí provedena svodiči přepětí, ukolejněnými kabelem YY-1x50mm2 přes rozpojovací krabičku.

Sloupy VO nebudou předmětem renovace v rámci RTT, ani ty, na kterých je zavěšena stávající nosná síť.

## Návrh trolejového vedené – elektrická část

Úpravy TV vedení se nacházejí ve stávajících napájecích úsecích N.Ú. 72, N.Ú.73 napájených z měnírny MR 6-Strašnice a N.Ú.103 napájený z měnírny MR 27-Altán. Napájecí a dělicí body zůstávají v stávajících místech, napájecí a zpětné kabely ve všech úsecích jsou beze změn včetně umístění napájecích a zpětných skříní, trolejový drát bude nový o stejném průřezu jako stávající. Energetický přepočet z výše uvedených skutečností nebyl zpracován.

## Trolejové kontakty

V křižovatce Vinohradská – Starostrašnická bude provedena rekonstrukce SSZ 0.327 v rámci akce AŽD, která proběhne před rekonstrukcí TT anebo současně s RTT. V případě předstihu akce AŽD před akcí RTT budou trolejové kontakty obnoveny dle nového stavu SSZ 0.327, v případě souběhu staveb nebude v rámci objektu SO 21 do trolejových kontaktů zasahováno. V křižovatkách SSZ 0.341 (V Olšinách - Starostrašnická) a 0.340 (V Olšinách - Průběžná) bude poloha kontaktů SSZ zachována, obnoveny budou ve stávajících místech (nosná síť zůstane převážně zachována a případně bude upravena tak, aby byla obnova možná). Dotčené stávající ukolejnění SSZ bude obnoveno ve stávajících místech (při nedostatečné délce kabelu bude naspojkována nová délka).

## Protikorozní ochrana

Trolejové vedení trolejbusové trati (stávající i nová část TV) je provedena v dvojité izolaci a celý systém není zdrojem bludných proudů. Protikorozní ochrana stožárů je provedena žárovým zinkováním, závěrečným a finálním lakem.

## Stavební a montážní práce

Vyměněný stožár č. 072-12 včetně nového základu bude umístěn v místě stávajícího trakčního stožáru. Všechny nové trakční stožáry č. 1-6 bude možno použít i pro veřejné osvětlení. Záklon stožárů s výložníky budou 0,5%,ostatní stožáry budou zakloněny 2% ve směru momentové šipky. Celková délka trolejového dvoustopého vedení v objektu SO 2 je cca 600m. Stavebně bude montáž objektu SO 21 rozdělena do tří etap. 1 etapa bude montáž TV od křižovatky V Olšinách – Průběžná ke křižovatce s ulicí Krátká (kotvení stávajícího TV bude u ulice Krátká na dva mobilní stožáry M1, M21 na ulici V Olšinách na stávající stožáry. 2. Etapa bude montáž TV - výjezd z vozovny Strašnice směr ulice V Olšinách, kotvení etapy 1 a TV od ulice Vinohradská bude na stávající stožáry. 3. Etapa bude montáž TV - výjezd z vozovny směr ulice Vinohradská, kotvení stávajícího TV bude na stávající trakční stožáry.

Před zahájením stavebních prací je třeba nechat vytýčit všechny podzemní inženýrské sítě!